附件3

中国石油工程建设协会工艺设计包评审提交资料清单

1.中国石油工程建设协会工艺设计包评审申报书；

2.工艺设计包总说明及附件

（1）工艺设计包总说明按工艺设计包编制所执行标准要求的内容编制（如工艺说明、设备参数、安全环保、物料与能量等等）。

（2）附件内容须按工艺设计包编制所执行的标准提供，所有证明和支撑性文件据要提供盖章或签字的扫描件或其他不可编辑版。

3.全套工艺设计包成果文件（附图、附表及附件资料，参见表1）；

4.安全手册(包括职业卫生、安全和环保)；

5.物性数据手册以及有关的计算书；

6..如甲方需要，须提供操作指导手册和分析化验手册；

7.需要时，提供材料手册。

工艺包设计内容和深度的详细规定参考相关标准要求。同时，根据评审的需要有所侧重和详略。

表1：

工艺设计包（PDP）文件清单

| 编号 | 文件分类 | 文件名称 | 交付要求 | 备注（示例/标准依据） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺说明与流程 | 1.1 工艺技术说明 （含反应原理） | 必交（Word/PDF） | 需阐述工艺创新点，如“连续化生产工艺” |
|  |  | 1.2 工艺流程图（PFD） | 必交（CAD/PDF） | 需标注物流代号（如“SL-101”）、设计裕量 |
|  |  | 1.3 管道仪表图（P&ID） | 必交（CAD/PDF） | 分版次：基础版（Rev A）、最终版（Rev C） |
| 2 | 物料与能量平衡 | 2.1 物料平衡表（全工况） | 必交（Excel） | 覆盖70%/100%/120%负荷，误差≤1% |
|  |  | 2.2 能量平衡表 | 必交（Excel） | 含加热/冷却负荷、公用工程消耗（蒸汽/t/h） |
|  |  | 2.3 物性数据表（原料/产物） | 必交（Excel） | 密度、粘度、比热容等（标注数据来源） |
| 3 | 设备参数 | 3.1 设备数据表（Datasheet） | 必交（Excel/Word） | 含反应器、泵、塔器等（按设备位号排序） |
|  |  | 3.2 设备汇总表（含位号/名称/规格） | 必交（Excel） | 区分静设备/动设备，标注材质（如316L） |
|  |  | 3.3 设备简图（非标设备） | 选交（CAD） | 如反应器内部结构、塔盘布置图 |
| 4 | 安全与 环保 | 4.1 HAZOP分析报告 | 必交（Word） | 含偏差/原因/后果/建议措施（按节点编号） |
|  |  | 4.2 安全仪表系统（SIS）配置表 | 必交（Excel） | 标注SIL等级（如SIL2）、联锁逻辑（TSHH动作） |
|  |  | 4.3 环保数据表（三废排放） | 必交（Excel） | 废气排放浓度、废水COD值（符合GB标准） |
| 5 | 控制与 操作 | 5.1 控制方案说明 | 必交（Word） | 关键控制点（CCP）及PID参数（如P=50%） |
|  |  | 5.2 操作手册（开车/停车/事故处理）、分析化验手册、材料手册 | 选交（Word） | 含步骤时序图、应急响应流程 |
| 6 | 计算书 与验证 | 6.1 物料平衡计算书 | 必交（Excel/PDF） | 附Aspen/HYSYS模拟文件（.apw/.hsc） |
|  |  | 6.2 设备计算书（如换热器传热计算） | 必交（Excel） | 计算过程需包含公式、数据代入、结果校核 |
|  |  | 6.3 安全泄放计算书（安全阀/爆破片） | 必交（Excel） | 按API 520/521标准计算泄放量 |
| 7 | 交付与 接口 | 7.1 设计包版本说明与修改记录 | 必交（Word） | 标注版本号（Rev 1.0）、修改日期、审批人 |
|  |  | 7.2 与下游专业接口文件（土建/电气） | 必交（Excel） | 如设备基础荷载表、电机功率需求表 |